Физикадан ҰБТ – ға дайындық .

Зарядталған конденсатордың энергиясы .

Электр өрісінің энергиясы.

Пән мұғалімі: Бакытова Қымбат Қазбекқызы

1.Импульстік  фотожарқыл кезінде шам 300В кернеуге дейін зарядталған сыйымдылығы 800мкФ конденсатрдан қоректенеді. Разрядталудың ұзақтығы 2,4 мс болғандағы жарқылдың энергиясын және орташа қуатын анықта?

Берілгені          ХБЖ            Шешуі       Есептелуі

W - ? P - ?                               W = CU22        W = 8*10-4 ф(3*102В)2)2 = 36 Дж

C - 800мкФ     8*10-4Ф

t - 2,4мс           2,4*10-3с       Р = Wt            P = 36 Дж2,4*10-3 с  =15*103 Вт = 15кВт

U – 300В

Жауабы: W = 36 Дж

Р = 15 кВт

W = [Ф*В2] = [ KлВ*В2 ]  = [1Кл*ДжКл] = [Дж]

1Ф = 1Кл1В ;    1В1Дж1Кл ;

2.Егер конденсатордың кернеуін 4есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы неше есе өзгереді?

Берілгені                   Шешуі                                            Есептелуі

U2U1 = 4                 W1  = CU122                                                      W2W1 = 42  = 16

W2W1 = ?                  W2  = CU222

W2W1 = CU222/CU122  =   2 CU222 CU12 = U22U12 = (U2U1)2

W2W1 = (U2U1)2

Жауабы: энергия 16 есе артады.

3.Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мк Кл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы қандай?

Берілгені          ХБЖ            Шешуі       Есептелуі

W - ?                                     W=q22c              W = (4*10-6Кл)22*1*10-5Ф = 16*10-12Кл22**10-5Ф =

С – 10мкФ     1*10-5Ф

q – 4мк Кл      4*10-6Кл                           8*10-12105 = 8*10-7Дж = 800нДж

W = [Кл2Ф= Кл2/КлВ = Кл2ВКл= Кл* ДжКл] = Дж

1Ф =1Кл1В ;            1В =1Дж1Кл

Жауабы: W = 8*10-7Дж

= 800 нДж

4.Бір конденсатордың сыйымдылығы екіншісінің сыйымдылығынан 9 есе артық. Бұл конденсаторларда энергия бірдей болу үшін олардың қайсысына көбірек кернеу беру керек? Неше есе көбірек беру керек?

Берілгені            Шешуі                Есептелуі

U1U2 = ?                W1  = С1U122              U1U2 =  9 = 3

С2С1 = 9                W2  = C2U222

W1 =  W2          C1U122  = C2U222

U12U22 = 2C22C1

( U1U2 )2 = C2C1

U1U2 = C2C1

Жауабы: Сыйымдылығы аз конденсаторға

(С1)  3 есе артық  кернеу беру     керек.

5. Жазық конденсатор пластиналарының әрқайсысының ауданы 200см2, ал олардың арақашықтығы 1 см. Егер өрістің кернеулігі 500 кВ/м болса, өрістің энергиясы қандай болады?

Берілгені                 ХБЖ                 Шешуі

W - ?                                                     W=СU22(1)      U = Ed (2)

S – 200cм2                2*10-2м2          W =  C(Ed)22 (3)   C= εε0Sd (4)

d – 1см                      1*10-2м             W=εε0Sd*(Е*d)2 2= εε0S*E2d2d 2=

Е-500 кВм                     5*105ВМ               εε0S*E2d2

ε0-8,85*10-12Кл2Нм2                              W=   ε0S*E2d2

ε=1

ε0 – электрлі тұрақты

ε - астарлар арасындағы ортаның диэлектрлік өтімділігі

Есептелуі:  W= 8.85*10-12Кл2Нм2 *2*10-2м2(5*105Вм)2*10-2м                  2            =

8,85*10-12 *10-2*25*1010*10-2=221,25*10-6Дж≈220мкДж

W= [Кл2Нм2*м2В2м2*м] = [Кл2Н*В2м]  = [Кл2*Дж2Кл2Н*м] = [Дж2Дж]  = Дж

1В= 1Дж1Кл ; 1Дж = 1Нм                          Жауабы: W=220Дж