Топографические карты и планы c ответами

- Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка земной  поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

А) планом;	В) картой;	С) профилем;		Д) чертежом;		Е) масштабом;

- Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка местности называют:

А) планом;	В) картой;	С) профилем;		Д) чертежом;		Е) масштабом;

- Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению называют:

- планом;	B)картой;	C)профилем;	D)чертежом;		E)масштабом;

- Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

А) плановыми;			В) астрономическими;		С) профильными;

Д) топографическими;	Е) масштабными.

- Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность Земли в виде карты на плоскость переносят:

А) различные профили, затем по прямоугольным координатам точек земной поверхности

строят карту;

В) государственные геодезические сети, затем по географическим координатам точек

земной поверхности строят карту;

С) геодезические сети сгущения,  затем по прямоугольным координатам точек земной

поверхности строят карту;

Д) сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем по географическим

координатам точек земной поверхности строят карту;

Е) сеть треугольников, затем по географическим координатам точек земной поверхности

строят карту;

- Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической поверхности на плоскость называется:

А) географическим проецированием;		В) тригонометрическим проецированием;

С) картографическим проецированием;	Д) геометрическим проецированием;

Е) полярным проецированием.

- Деление топографических карт на листы называют:

А)разграфкой;		В)номенклатурой;		С)листами;	D) планом;	E)рамкой;

- Система обозначения отдельных листов топографических карт называют:

- разграфкой; 		B)номенклатурой;		C)листами;	D)планом;	E)рамкой;

- В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и планов положена карта масштаба:

А) 1:2000000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

В) 1:200000   ограниченная,  параллелями 60по широте, меридианами 40  по долготе;

С) 1:1000000  ограниченная,  меридианами 60по широте, параллелями 40  по долготе;

Д) 1:1000000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

Е) 1:100000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

- Номенклатура листа карты М-42-144 обозначает:

А)  в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000;

В) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;

С) в ряду 42,  колонны М масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;

Д) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:10000 и 144-ая лист карты масштаба 1:1000;

Е) в ряду 42,  колонны М  масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000.

- Рельефом земной поверхности называется:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Основные формы рельефа:

А) вершина, дно, гора, котловина, холм, лощина;

В) гора, котловина, склоны, подошва, хребет;

С) гора, котловина, хребет, лощина, седловина;

Д)  гора, впадина, тальвега, терраса, седловина;

Е) гора, котловина, бровка, холм,  сопка.

- Гора это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Котловина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность,  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Хребет это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность,  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Лощина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;  С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) углубление, вытянутое в одном направлении;Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Седловина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность вытянутая в одном направлении;Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

- Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

А) рисунки;	В) различные краски;	С) записки;	Д) условные знаки;	 	Е) символы.

- Изображается рельеф на топографических картах и планах:

А) способом рисунок;			В) условными знаками;	С) способом горизонталей;

D) подписями координат;		Е) ответ В, С, D;

- Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

А) рисунками;	В) условными знаками;	С) горизонталями;		D) подписями высот;	Е) ответ В, С