1 вариант

- Чему равно напряжение на участке цепи, на котором совершается работа 500 Дж при прохождении заряда 25 Кл?

- Определите сопротивление медного провода сечением 2,5 мм2 и длиной 100 м. Удельное сопротивление меди равно 0,017 Ом*мм2/м.

- Три проводника  сопротивление 10, 20, и 30 Ом соединены последовательно. Чему равно напряжение на концах этой цепи, если сила тока в ней равна 0,2 А?

- Имеется нихромовая проволока площадью поперечного сечения 0,2 мм2. Сколько метров проволоки потребуется для намотки паяльника мощностью 100 Вт, рассчитанного на напряжение 120 В? Удельное сопротивление нихрома равно 1,1 Ом*мм2/м.

- За какое время на электроплитке можно нагреть до кипения воду массой 1кг, взятую при температуре 200С, напряжении 220 В и силе тока 5 А?

2 вариант

- Рассчитайте  продолжительность молнии, если через поперечное сечение канала молнии протекает заряд 30 Кл, а сила тока равна 25000А.

- Какой длины потребуется никелиновый провод, площадь поперечного сечения которого равна 0,1 мм2, чтобы изготовить реостат с сопротивлением 180 Ом? Удельное сопротивление никелина равно 0,42Ом*мм2/м.

- В сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и плитка, сопротивления которых соответственно равны 240 и 60 Ом. Найдите силу тока в каждом потребителе тока. Начертите схему цепи.

- Спираль изготовлена из фехралевого провода площадью поперечного сечения 0,5 мм2 и длиной 4 м. Чему равна потребляемая мощность тока, если спираль включена в сеть напряжением 120 В? Удельное сопротивление фехраля равно 1,2 Ом*мм2/м.

- Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением150 Ом поместили в сосуд, содержащий воду массой 400 г, и включили в сеть напряжением 220 В. Рассчитайте, на сколько градусов нагреется вода за 5 м.